| 类别 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 集合与索引 | N | 配电网节点集合，索引为i,j |
|  | E | 配电网支路集合，(i,j)∈E表示由节点i指向节点j的支路 |
|  | T | 当前调度小时内快速调节子时段集合，索引为t |
|  | C | 电容器组集合，索引为c |
|  | S | SVG连续无功补偿设备集合，索引为s |
|  | R | 光伏变流器集合，索引为r |
|  | M | 连续无功补偿设备集合，索引为m |
|  | Ci | 接入节点i的电容器组集合 |
|  | Si | 接入节点i的SVG设备集合 |
|  | Ri | 接入节点i的光伏变流器集合 |
|  | Mi | 接入节点i的连续无功补偿设备集合 |
|  | Ni+ | 节点i的下游子节点集合 |
| 网络参数 | rij | 支路ij的电阻 |
|  | xij | 支路ij的电抗 |
|  | Sij | 支路ij的视在功率容量上限 |
|  | V‾i,Vi | 节点i的电压幅值下限和上限 |
|  | VS | 变电站侧基准电压 |
|  | Viref | 节点i的参考电压幅值 |
| 电容器组参数与变量 | ΔQcC | 电容器组c的单档无功容量 |
|  | n‾cC,ncC | 电容器组c的最小和最大投切档位 |
|  | ncC | 第一阶段电容器组c在当前调度小时内的投切档位 |
|  | QcC | 电容器组c在当前调度小时内提供的固定无功补偿量 |
| OLTC参数与变量 | ntap | OLTC在当前调度小时内的档位 |
|  | ntap,ntap | OLTC档位下限和上限 |
|  | Vtap | OLTC单档对应的电压调节量 |
|  | V0 | 由OLTC档位诱导的当前调度小时根节点电压基准 |
| 连续无功设备参数 | SrR | 光伏变流器r的额定视在容量 |
|  | pr,tR | 用于计算光伏变流器无功容量的子时段t光伏有功保守上限 |
|  | q‾r,t,qr,t | 光伏变流器r在子时段t的可用无功容量下限和上限 |
|  | q‾s,qs | SVG s可用无功容量下限和上限 |
|  | q‾s,t,qs,t | SVG s在子时段t的可用无功容量下限和上限 |
|  | q‾m,t,qm,t | 连续无功补偿设备m在子时段t的无功出力下限和上限 |
| 日前决策变量 | x | 第一阶段决策向量，包含离散无功设备计划和攻击检查部署 |
|  | xQ | 离散无功设备决策，包括电容器组档位和OLTC档位 |
|  | dm | 攻击检查部署变量；dm=1表示运行前检查设备m，dm=0表示不检查 |
|  | BD | 日前最多可检查的连续无功补偿设备数量 |
|  | X | 日前第一阶段可行域 |
| 日内预测与不确定性 | pi,tL | 节点i在时段t的预测有功负荷 |
|  | qi,tL | 节点i在时段t的预测无功负荷 |
|  | pr,tR | 光伏变流器r在时段t的预测有功出力 |
|  | ϵi,tL,p | 节点i在时段t的有功负荷预测误差 |
|  | ϵi,tL,q | 节点i在时段t的无功负荷预测误差 |
|  | ϵr,tR,p | 光伏变流器r在时段t的有功出力预测误差 |
|  | ϵ‾i,tL,p,ϵi,tL,p | 节点i在时段t的有功负荷预测误差下界和上界 |
|  | ϵ‾i,tL,q,ϵi,tL,q | 节点i在时段t的无功负荷预测误差下界和上界 |
|  | ϵ‾r,tR,p,ϵr,tR,p | 光伏变流器r在时段t的有功出力预测误差下界和上界 |
|  | Δ | 全部负荷与光伏有功预测误差组成的误差向量 |
|  | U | 日内预测误差支撑集 |
| 第二阶段无功调度变量 | qm,tcmd | 调度中心对连续无功补偿设备m在时段t下发的无功指令 |
|  | Am(τ) | 连续无功补偿设备m在调度中心感知模型中的可用性参数 |
|  | pi,tL | 节点i在子时段t的有功负荷量测值 |
|  | qi,tL | 节点i在子时段t的无功负荷量测值 |
|  | pr,tR | 光伏变流器r在子时段t的有功出力量测值 |
|  | pi,tsen | 调度中心感知模型中的节点i在子时段t的有功净注入 |
|  | qi,tsen | 调度中心感知模型中的节点i在子时段t的无功净注入 |
|  | Pij,tsen | 调度中心感知模型中的支路ij在子时段t的有功潮流 |
|  | Qij,tsen | 调度中心感知模型中的支路ij在子时段t的无功潮流 |
|  | h | 八边形近似中的方向索引 |
|  | H | 八边形线性约束的方向集合，H={0,1,…,7} |
|  | θh | 第h条八边形线性约束对应的方向角 |
|  | P8(Sij) | 以Sij为容量半径构造的内接正八边形可行域 |
|  | Vi,tsen | 调度中心感知模型下节点i在子时段t的电压幅值 |
|  | y | 日内常规感知VVO响应变量向量，包括感知潮流、电压、连续无功设备指令和光伏变流器无功输出 |
|  | Y(x,τ,Δ) | 给定第一阶段决策、观测状态和实时量测偏差下的日内感知VVO可行域 |
|  | Crt(y) | 日内常规感知VVO目标函数 |
|  | αi | 节点i电压偏差惩罚系数 |
|  | βm | 连续无功补偿设备m无功调节成本系数 |
|  | Y⋆(x,τ,Δ) | 日内常规感知VVO最优响应集合 |
|  | y⋆(x,τ,Δ) | 给定x,τ,Δ下调度中心的日内常规感知VVO最优响应 |
| 目标函数辅助变量 | ei,tV,+,ei,tV,- | 日内感知VVO目标函数电压辅助变量 |
|  | em,tQ,+,em,tQ,- | 日内感知VVO目标函数无功出力辅助变量 |
|  | ξi,tV,+,ξi,tV,- | 真实电压越限风险目标函数辅助变量 |
|  | zi,tV,+,zi,tV,- | 分离子问题中真实电压越限风险辅助0-1变量 |
| 攻击观测状态 | τm | 连续无功设备m的观测状态 |
|  | U | 设备未检查，调度中心无法知道其是否遭受攻击 |
|  | N | 设备已检查且未发现攻击 |
|  | D | 设备已检查且发现攻击 |
|  | τ | 全部连续无功设备的观测状态向量 |
|  | O | 全局观测状态集合 |
|  | OA | 攻击预算一致的全局观测状态集合 |
|  | O(d) | 给定检查部署d下可实现的观测状态集合 |
|  | OA(d) | 给定检查部署d下可实现且攻击预算一致的观测状态集合 |
|  | χτ | 观测状态τ与检查部署d的兼容性0-1变量 |
|  | MU(τ) | 观测状态τ下未检查设备集合 |
|  | MN(τ) | 观测状态τ下已检查且未发现攻击设备集合 |
|  | MD(τ) | 观测状态τ下已检查且发现攻击设备集合 |
| 隐藏执行层攻击变量 | am | 连续无功设备m的真实攻击状态；am=1表示受到执行层攻击 |
|  | BA | 攻击者最多可攻击的连续无功补偿设备数量 |
|  | qm,tatk | 攻击者为设备m在时段t指定的恶意无功执行值 |
|  | ζatk | 整体攻击策略 |
|  | qm,tact | 连续无功设备m在真实物理系统中的实际无功输出 |
|  | A(τ) | 与观测状态τ匹配的隐藏执行层攻击可行集合 |
| 真实潮流与风险变量 | pi,ttru | 隐藏攻击作用后真实物理系统中的节点i有功净注入 |
|  | qi,ttru | 隐藏攻击作用后真实物理系统中的节点i无功净注入 |
|  | Pij,ttru | 隐藏攻击作用后真实物理系统中支路ij的有功潮流 |
|  | Qij,ttru | 隐藏攻击作用后真实物理系统中支路ij的无功潮流 |
|  | Vi,ttru | 隐藏攻击作用后真实物理系统中节点i的电压平方 |
|  | ωV,ωS | 电压越限和支路视在功率越限惩罚系数 |
|  | l(x,τ,Δ,y,a) | 给定日前决策、观测状态、实时量测、VVO响应和隐藏攻击下的真实运行风险 |
|  | Φ(x,τ,Δ) | 给定x,τ,Δ下的最坏隐藏攻击风险值 |
| 完整鲁棒模型变量 | η | 总体最坏真实风险上界变量 |
|  | ητ | 观测状态τ对应的风险上界变量 |
|  | M | 大常数，用于逻辑约束或风险约束放松 |
|  | OA | 攻击预算一致的全局观测状态集合 |
|  | OA(d) | 给定检查部署d下可实现且攻击预算一致的观测状态集合 |
| CCG求解符号 | ν | CCG迭代次数索引 |
|  | s | 已生成联合风险场景索引 |
|  | Sτν | 第ν次迭代中观测状态τ下已生成的有限场景集合 |
|  | ζτ,s | 观测状态τ下第s个联合风险场景 |
|  | yτ,s | 场景τs下的日内常规感知VVO响应变量 |
|  | Rτ,s | 场景 τs下的真实运行风险变量 |
|  | Δτν | 第 ν次迭代中观测状态τ下的最大违反量 |
|  | LBν,UBν | 第ν次迭代的下界和上界 |
|  | εtol | CCG收敛容差 |